Montage d’un interrupteur pour commander manuellement le ventilateur sur une s1

!!!!!!!!!!!!!!!! doc en construction bien vérifier avant d’agir !!!!!!!!!!!

vérifier et revérifier le câblage de votre auto

sur mon auto le déclenchement du ventilo se fait en mettant a la masse le fil brancher en  6

Débrancher la batterie

Démonter la boite à relais sur l’aile avant droite

Trouver le relais et son schéma (plan câblage dispo sur le net)

Trouver le fil de commande ,ici le fil qui sort de la commande du relais et qui va à l’ECU n°6 ici le fil bleu

Faire une épissure sur le câble bleu  et prévoire une belle longueur

Remonter l’ensemble porte relais

Faire passer le câble par la tétine située sous le moteur d’essuie glace afin de faire passer le câble dans l’habitacle

Démonter le cache interrupteur

Démonter les 4 vis de fixations

Démonter le cache de colonne de direction

Démonter le stack

Utiliser un passe câble pour aller du cote gauche a l’autoradio

Utiliser un passe câble pour passer le fil dans la tétine situe derriere l’autoradio et rejoindre le câble qui arrive dans l’habitacle

Amener le câble jusqu'à l’interrupteur

Acheter ou récupère  à la casse un interrupteur

Repère un contact normalement ouvert sur l’interrupteur , brancher en utilisant le connecteur blanc utiliser à la basse pour le dégivrage arrière !!!!!!!!!!!!!!!

connecter un fil de masse de l’autre borne de l’interrupteur

Faire un essai.

pour être vraiment parfait l’idéal et de trouver un interrupteur avec le dessin d’un ventilateur  et de brancher la connectique de l’ampoule interne pour la veilleuse et le fonctionnement ce que je n’ai pas fait.

Je crois qu’il existe ( voir chez Peugeot )

Remonter l’ensemble de gauche  remonter le stack puis la protection de la colonne.

Remonter le poste

Faire un essai

A+

olivier